单片机实验报告

一、实验2.2

（1）实验2.2.1：

实验作业：

1.如下图所示：

2.实现功能：将16进制的45变成10进制的45

3.结果截图：

实验2.2.2：

1.代码（带注释如下）

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV SP,#62H

MOV A,#0H

MOV R1,#30H

;换成十进制的31

MOV R7,#20H

MOV DPTR,#TABLE

;疑惑：这R4干嘛的

MOV R4,#1FH

LOOP1:

;MOVC是查表指令

MOVC A,@A+DPTR

MOV @R1,A

INC R1

INC DPTR

MOV A,#0H

;输入32个数

DJNZ R7,LOOP1

LOOP2:

;清除借位标志位

CLR C

MOV A,#1FH

SUBB A,R4

ADD A,#30H

;令R1从该循环第一个数开始计算

MOV R1,A

MOV A,R4

;使R2为计算次数

MOV R2,A

MOV A,R1

;设置该循环初始值

MOV R0,A

LOOP3:

CLR C

MOV A,@R1

;R3中存入R1所指数据

MOV R3,A

MOV A,R0

;比较R0与R1的大小

SUBB A,R1

;执行流程图第一步

JNZ X

CLR C

INC R1

X:

MOV A,@R0

;比较R1与R0+1的大小

SUBB A,@R1

JC LOOP4

MOV A,R0

INC A

SUBB A,R1

JNZ Y

MOV A,R3

XCH A,@R1

MOV @R0,A

SJMP LOOP4

Y:

MOV A,R3

XCH A,@R0

MOV @R1,A

LOOP4:

INC R1

;持续循环直至结束

DJNZ R2,LOOP3

INC R0

;持续循环直至结束

DJNZ R4,LOOP2

SJMP $

ORG 0030H

TABLE: DB 11,3,9,2,17,4,11,6

DB 5,20,100,64,21,14,79,35

DB 92,7,91,23,65,16,13,18

DB 18,73,65,101,27,19,62,69

END

2.实验步骤：参照老师的流程图进行相应的编程

3.实验结果如下：

二、实验2.3

（1）实验2.3.1

实验作业：

1.感觉没有什么可添加注释的，老师写的已经很详尽了

2.功能就是每20000ms打印一个数组a中的元素

3.实验结果

4.while（1）的作用

是一个死循环，防止程序自动结束

（2）实验2.3.2

1. 流程图如下：

2.实验程序如下：

3.实验过程：参照流程图进行编写程序

4.实验结果如下

三、实验3.1

1.流程图：

2.程序以及注释：

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN:

MOV SP,#60H

MOV P2,#0FEH

LOOP1:

JB P1.0, LOOP1 ；判断条件位P1.0是1的话跳转不是1的话就是低电平，表示开关按下了

；这个是换IO口进行点亮灯的情况

MOV A, P2

RL A  ；左移一位

MOV P2, A

acall DL100MS

SJMP LOOP1

DL100MS:	MOV R7,#200

DL:			MOV R6,#250

DJNZ R6,$

DJNZ R7,DL

RET

END

3.实验过程：

在Proteus中按照PDF连接相应的电路，根据需要实现的相应功能完成程序的编写，不断调试达到最优化的结果。

4.实验结果抓图：

四、实验3.2

1.流程图：通过引脚设计即可，并无较为复杂流程

2.实验程序：

ORG 0000H

AJMP START

ORG 0030H

；程序入口

START:

MOV SP,#60H

；调用一堆子程序

LOOP:

LCALL START1

LCALL DL10S

LCALL START2

LCALL DL2S

LCALL START3

LCALL DL10S

LCALL START4

LCALL DL2S

SJMP LOOP

;第一部分的亮的情况

START1:

MOV A,#0F3H

MOV DPTR,#U4

MOVX @DPTR,A

MOV A,#0CH

MOV DPTR,#U5

MOVX @DPTR,A

RET

；第二部分亮的情况

START2:

MOV A,#0C3H

MOV DPTR,#U4

MOVX @DPTR,A

MOV A,#0FH

MOV DPTR,#U5

MOVX @DPTR,A

RET

；第三部分亮的情况

START3:

MOV A,#0FCH

MOV DPTR,#U4

MOVX @DPTR,A

MOV A,#03H

MOV DPTR,#U5

MOVX @DPTR,A

RET

；第四部分亮的情况

START4:

MOV A,#3CH

MOV DPTR,#U4

MOVX @DPTR,A

MOV A,#0FH

MOV DPTR,#U5

MOVX @DPTR,A

RET

DL10S:

MOV R1,#5

AA1:LCALL DL2S

DJNZ R1,AA1

RET

DL2S:	MOV R7,#20

DL2:	MOV R6,#200

DL1:	MOV R5,#250

DJNZ R5,$

DJNZ R6,DL1

DJNZ R7,DL2

RET

U4 EQU 0FE00H

U5 EQU 0FD00H

END

3.实验过程：根据PDF文档以及老师给定的要求编写程序，在Proteus中按照示例连接原理图

4.实验抓图：

五、实验3.3

1.实验程序：

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN:

MOV SP,#60H

MOV R0,#0

MOV R1,#1

SETB P3.0

CLR F0

LOOP:

；判断P1.1是不是1，是的话跳转到LOOP2

JB P1.1,LOOP2

LOOP1:

CLR F0

MOV 30H,R0

MOV 31H,R1

SETB P3.0

LCALL DISPLAY

LOOP2:

JB P1.0,LOOP

LOOP3:

LCALL DISPLAY

LCALL DELAY1S

LCALL ADJUST2

JB F0,LOOP4

LJMP LOOP3

LOOP4:

CLR P3.0

LCALL DELAY100MS

SETB P3.0

LCALL DELAY100MS

JB P1.1,LOOP4

LJMP LOOP1

DISPLAY:

MOV A,30H

；通过TABLE表传进去的

MOV DPTR,#TABLE

；MOVC是查表指令

MOVC A,@A+DPTR

MOV DPTR,#D1ADD

；MOVX是访问外部内存的指令

MOVX @DPTR,A

MOV A,31H

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV DPTR,#D10ADD

MOVX @DPTR,A

RET

ADJUST2:

DEC 30H

MOV A,30H

；比较两个操作数如果相等就跳转

CJNE A,#-1,GOTORET

MOV 30H,#9

DEC 31H

MOV A,31H

CJNE A,#-1,GOTORET

SETB F0

RET

GOTORET:

RET

DELAY1S:MOV R7,#10

DL2:MOV R6,#200

DL1:MOV R5,#250

DJNZ R5,$

DJNZ R6,DL1

DJNZ R7,DL2

RET

DELAY100MS:MOV R7,#200

DL:MOV R6,#250

；将寄存器的数减1看是否为0，为0就不转移

DJNZ R6,$

DJNZ R7,DL

RET

；7段LED共阳显示码

TABLE:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,0F8H,80H,90H

；这是给定的两个锁存器的地址

D1ADD EQU 0FE00H

D10ADD EQU 0FD00H

END

2.实验过程：借鉴3.3.1中的数码管显示的实验示例，进行改编，根据流程图编写出正确的程序

3.实验结果：

六、实验3.4

1.实验代码加注释：

#include <reg51.h>

#include <stdio.h>

#include <intrins.h>

#define unit unsigned int

#define uchar unsigned char

//这个是C51的关键字，进行外部声明的

sbit D5=P0^0;

sbit D4=P0^1;

sbit D3=P0^2;

sbit D2=P0^3;

sbit D1=P0^4;

uchar data key _at_ 0x30;

uchar code KEY_TABLE[]={0x22,0x12,0x21,0x11};

uchar code OUT_TABLE[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};

//这里是延迟函数的编写

void delay(uchar n)

{

uchar t,i;

uchar m=200;

while(m--)

for(i=0;i<n;i++)

{

for(t=0;t<120;t++);

}

}

void delays()

{

uchar t,ms;

ms = 10;

while(ms--)for(t=0;t<120;t++);

}

void main()

{

uchar DIR=0;

uchar speed=3;

char m,n;

uchar i,num;

uchar temp;

P1=0x7f;

while(1)

{

//这里0xf0就是1的意思，0x30就是0的意思

P3=0xf0;

temp=P3;

temp=temp&0x30;

if(temp!=0x30)

{

//这是按键扫描程序

delays();

P3=0xf0;

temp=P3;

temp=temp&0x30;

if(temp!=0x30)

{

key=temp;

temp=temp|0x03;

P3=temp;

temp=P3&0x03;

key=temp|key;

key=0x33-key;

P3=0xf0;

for(i=0;i<4;i++)

{

if(key==KEY_TABLE[i])

{

num=i;

break;

}

}

switch(num)

{

case 0:

{

speed++;

//对于溢出的处理

if(speed==6){speed=1;}break;

}

case 1:

{

speed--;

if(speed==0){speed=5;}break;

}

case 2:DIR;break;

case 3:DIR;break;

}

switch(speed)

{

//将这数段按照数组的形式放入P0各个口中

case 1:P0=0xFE;break;

case 2:P0=0xFD;break;

case 3:P0=0xFB;break;

case 4:P0=0xF7;break;

case 5:P0=0xEF;break;

}

if(DIR==1)

{

for(;m<8;m++)

{P1=OUT_TABLE[m];

//用这个来控制速度

delay(speed);

if(m==7){m=-1;}

temp=P3&0x30;

if(temp!=0x30){break;}

}

}

if(DIR==0)

{

for(;m<8;m--)

{

P1=OUT_TABLE[m];

delay(speed);

if(m==0){m=8;}

temp=P3&0x30;

if(temp!=0x30){break;}

}

}

}

}

}

}

2. 实验过程：

在Proteus中按照PDF连接相应的电路，根据需要实现的相应功能完成程序的编写，不断调试达到最优化的结果。

3.

实验结果：

七、实验3.7

1.流程图：

2.代码带注释：

#include <reg51.h>        //头文件

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit lcden = P1 ^ 5; //定义引脚

sbit rs = P1 ^ 7;

sbit rw = P1 ^ 6;

sbit busy = P0 ^ 7;

char i, j, temp, num;

long a, b, c, d;

float a_c, b_c;

uchar flag, op, p2_tmp; //flag表示是否有符号键按下，op表征按下的是哪个符号

uchar code table[] = {

0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7,

8, 9, 0, 0,

0, 0, 0, 0};

uchar code table1[] = {

0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7,

8, 9, 0x2b - 0x30, 0x2d - 0x30,

0x2a - 0x30, 0x2f - 0x30, 0x01 - 0x30, 0x3d - 0x30};

uchar code table2[] = "!rorrE"; //第二行从右向左输出，因此用倒序

void delay(uchar z) // 延迟函数

{

uchar y;

for (z; z > 0; z--)

for (y = 0; y < 110; y++)

;

}

void check() // 判断忙或空闲

{

do

{

P2 = 0xFF;

rs = 0;          //指令

rw = 1;          //读

lcden = 0;       //禁止读写

delay(1);        //等待，液晶显示器处理数据

lcden = 1;       //允许读写

} while (busy); //判断是否为空闲，1为忙，0为空闲

}

void write_com(uchar com) // 写指令函数

{

P2 = com; //com指令付给P0口

rs = 0;

rw = 0;

lcden = 0;

check();

lcden = 1;

}

void write_data(uchar data_) // 写数据函数

{

P2 = data_;

rs = 1;

rw = 0;

lcden = 0;

check();

lcden = 1;

}

void init() //初始化

{

num = -1;

lcden = 1;       //使能信号为高电平

write_com(0x38); //8位，2行

write_com(0x0c); //显示开，光标关，不闪烁

write_com(0x06); //增量方式不移位

write_com(0x80); //检测忙信号

write_com(0x01); //显示开，光标关，不闪烁

i = 0;

j = 0;

a = 0; //第一个参与运算的数

b = 0; //第二个参与运算的数

c = 0; //运算结果

d = 0; //整除的余数

flag = 0;  //flag表示是否有符号键按下，

op = 0; // op表征按下的是哪个符号

}

void keyscan() // 键盘扫描程序

{

P3 = 0xfe;

if (P3 != 0xfe)

{

delay(20);

if (P3 != 0xfe)

{

temp = P3 & 0xf0;

switch (temp)

{

case 0xe0:

num = 0;

break;

case 0xd0:

num = 1;

break;

case 0xb0:

num = 2;

break;

case 0x70:

num = 3;

break;

}

}

while (P3 != 0xfe)

;

if (flag == 0) //没有按过符号键

{

a = a * 10 + table[num];

}

else //如果按过符号键

{

b = b * 10 + table[num];

}

i = table1[num];

write_data(0x30 + i);

}

P3 = 0xfd;

if (P3 != 0xfd)

{

delay(5);

if (P3 != 0xfd)

{

temp = P3 & 0xf0;

switch (temp)

{

case 0xe0:

num = 4;

break;

case 0xd0:

num = 5;

break;

case 0xb0:

num = 6;

break;

case 0x70:

num = 7;

break;

}

}

while (P3 != 0xfd)

;

if (flag == 0) //没有按过符号键

{

a = a * 10 + table[num];

}

else //如果按过符号键

{

b = b * 10 + table[num];

}

i = table1[num];

write_data(0x30 + i);

}

P3 = 0xfb;

if (P3 != 0xfb)

{

delay(5);

if (P3 != 0xfb)

{

temp = P3 & 0xf0;

switch (temp)

{

case 0xe0:

num = 8;

break;

case 0xd0:

num = 9;

break;

case 0xb0:

num = 10;

break;

case 0x70:

num = 11;

break;

}

}

while (P3 != 0xfb)

;

if (num == 8 || num == 9) //如果按下的是'8','9'

{

if (flag == 0) //没有按过符号键

{

a = a * 10 + table[num];

}

else //如果按过符号键

{

b = b * 10 + table[num];

}

}

else if (num == 10) //如果按下的是'+'

{

flag = 1;

op = 1; //2表示加号已按

}

else if (num == 11) //如果按下的是'-'

{

flag = 1;

op = 2; //2表示减号已按

}

i = table1[num];

write_data(0x30 + i);

}

P3 = 0xf7;

if (P3 != 0xf7)

{

delay(5);

if (P3 != 0xf7)

{

temp = P3 & 0xf0;

switch (temp)

{

case 0xe0:

num = 12;

break;

case 0xd0:

num = 13;

break;

case 0xb0:

num = 14;

break;

case 0x70:

num = 15;

break;

}

}

while (P3 != 0xf7)

;

switch (num)

{

case 12:

{

write_data(0x30 + table1[num]);

flag = 1;

op = 3;

}

break;

case 13:

{

write_data(0x30 + table1[num]);

flag = 1;

op = 4;

}

break;

case 14:

{

write_com(0x01);

i = 0;

j = 0;

a = 0;

b = 0;

c = 0;

d = 0;

flag = 0;

op = 0;

} //按下的是"清零"

break;

case 15:

{

j = 1;

if (op == 1)

{

write_com(0x80 + 0x4f); //按下等于键，光标前进至第二行最后一个显示处

write_com(0x04);        //设置从后往前写数据，每写完一个数据，光标后退一格

c = a + b;

while (c != 0)

{

write_data(0x30 + c % 10);

c = c / 10;

}

write_data(0x3d); //再写"="

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

else if (op == 2)

{

write_com(0x80 + 0x4f); //光标前进至第二行最后一个显示处

write_com(0x04);        //设置从后往前写数据，每写完一个数据，光标后退一格)

if (a - b > 0)

c = a - b;

else

c = b - a;

while (c != 0)

{

write_data(0x30 + c % 10);

c = c / 10;

}

if (a - b < 0)

write_data(0x2d);

write_data(0x3d); //再写"="

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

else if (op == 3)

{

write_com(0x80 + 0x4f);

write_com(0x04);

c = a * b;

while (c != 0)

{

write_data(0x30 + c % 10);

c = c / 10;

}

write_data(0x3d);

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

else if (op == 4)

{

write_com(0x80 + 0x4f);

write_com(0x04);

if (b == 0) //除数为零

{

i = 0;

while (table2[i] != '\0')

{

write_data(table2[i]);

i++;

} //输出错误信息

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

else if ((a % b == 0) && (b != 0)) //可以整除

{

c = a / b;

while (c != 0)

{

write_data(0x30 + c % 10);

c = c / 10;

} //输出商

if (a / b <= 0)

write_data(0x30);

write_data(0x3d);

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

else if ((a % b != 0) && (b != 0)) //不能整除

{

d = a % b;

while (d != 0)

{

write_data(0x30 + d % 10);

d = d / 10;

} //输出余数

write_data(0x2e);

write_data(0x2e);

write_data(0x2e); //三个点分隔

c = a / b;

while (c != 0)

{

write_data(0x30 + c % 10);

c = c / 10;

}

if (a / b <= 0)

write_data(0x30);

write_data(0x3d);

a = 0;

b = 0;

flag = 0;

op = 0;

}

}

}

break;

}

}

}

int main(void)

{

init();

while (1)

{

keyscan();

}

return 0;

}

3.实验过程：

首先按照老师所给的要求画出相应的流程图，然后根据流程图将程序编写出来，通过proteus编写程序得到PDF中给出的电路图示例，通过不断的调试最终得到一个较为成功的展示结果。

4.实验结果抓图：

八、实验3.8

1.流程图

2.编程代码：
#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

uchar data line_data[16];

uchar code numchar[] = "0123456789";

sbit LCD_RS = P2 ^ 0;

sbit LCD_RW = P2 ^ 1;

sbit LCD_EN = P2 ^ 2;

sbit AD_CLK = P2 ^ 3;

sbit Start = P2 ^ 4;

sbit OE = P2 ^ 5;

sbit Out_pulse = P2 ^ 6;

sbit EOC = P2 ^ 7;

uint tmpint, number, c;

uchar samp_data, tmpchar, n, t, a, b, d, p1_tmp;

void delay_ms(uint xms)

{ //延时子程序

uint j;

while (xms--)

for (j = 110; j > 0; j--)

;

}

bit lcd_busy()

{ //LCD忙检查子程序，最高位BF=1表示液晶显示器忙，暂时无法接收单片机送来的数据或指令

bit flag;

p1_tmp = P1;//保护P1口的值，防止其被修改（推测是Proteus8的问题）

LCD_RS = 0;

LCD_RW = 1;

LCD_EN = 1;

_nop_(); //如果单片机的晶振是12M，则调用_nop_()用于延时1us

_nop_();

_nop_();

_nop_();

flag = (bit)(P1 & 0x80); //返回最高位BF代表是否忙，忙flag=1，不忙flag=0

LCD_EN = 0;

P1 = p1_tmp;

return flag;

}

//写命令子程序

void lcd_wcmd(uchar cmd)

{

while (lcd_busy());

LCD_RS = 0;

LCD_RW = 0;

LCD_EN = 0;

_nop_();

_nop_();

P1 = cmd; //P1口传输命令到LCD1602

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 0; //下降沿脉冲

}

void lcd_clr()

{

lcd_wcmd(0x01); //清屏命令

delay_ms(2);    //清屏命令需要1.64ms以上

}

//写数据子程序

void lcd_wdat(uchar dat)

{

while (lcd_busy());

LCD_RS = 1;

LCD_RW = 0;

LCD_EN = 0;

_nop_();

_nop_();

P1 = dat; //P1口传输数据到LCD1602

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 0; //下降沿脉冲

}

void lcd_init()

{

delay_ms(5);    //等待LCD电源稳定

lcd_wcmd(0x01); //清除LCD显示内容

delay_ms(5);

lcd_wcmd(0x06); //移动光标

delay_ms(5);

lcd_wcmd(0x0c); //显示开，关光标，不闪烁

delay_ms(5);

lcd_wcmd(0x38); //8位数据总线，2行，5*7点阵每字符

delay_ms(15);

}

void showstring()

{

uchar i = 0;

lcd_wcmd(0x80); //设置显示位置为第1行第0列

while (line_data[i] != '\0')

{

lcd_wdat(line_data[i]);

delay_ms(5);

i++;

}

}

void s_timer0() interrupt 1

{ //定时器T0实现中断，完成50ms定时

t++;

TH0 = 0x3c; //T0采用方式1，需要重装初值

TL0 = 0xb0;

}

void s_timer1() interrupt 3

{ //定时器T1实现中断，为50kHz

AD_CLK = ~AD_CLK; //取反

}

void sample()

{

TR0 = 0; //关闭定时器T0中断，避免该子程序对采集精度的影响，因为此子程序是用用于处理采集结果的

if (samp_data > 128 && b == 0)

{   //此处引入变量a,b用来找出零点，假如第一次采集结果samp_data大于128，则采集结果为正数，则b赋1，当下一次采集结果用于此处判断时一定不会执行判断后

//的指令，因为只有当b = 0时才会执行这个判断；而下一个判断却可以将b赋为0，执行下一个判断，采集结果必须为负，由此实现对零点的计数

number++;

a = 0;

b = 1;

Out_pulse = 1; //信号过零点，产生5us脉冲信号

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

Out_pulse = 0;

}

else if (samp_data <= 128 && a == 0)

{

number++;

a = 1;

b = 0;

Out_pulse = 1; //信号过零点，产生5us脉冲信号

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

Out_pulse = 0;

}

TR0 = 1; //打开定时器T0中断

}

int main(void)

{

delay_ms(10);

lcd_init(); //初始化

lcd_clr();  //清屏

delay_ms(2);

t = 0;

a = 0;

b = 0;

n = 0;

line_data[n++] = 'f'; //先将要在LCD1602上输出的字符串的前三个值赋为'f：'

line_data[n++] = ':';

line_data[n++] = ' ';

Out_pulse = 0;

number = 0;

AD_CLK = 0;

OE = 0;      //关闭ADC0808的输出使能

TMOD = 0x21; //T0工作在方式1，T1工作在方式2,T1不需要重装初值

TH1 = 0xF6;  //T1 50kHz

TL1 = 0xF6;

TH0 = 0x3C; //T050ms定时

TL0 = 0xB0;

EA = 1; //打开中断总开关，下面就是打开定时器T0中断，定时器T1中断

ET0 = 1;

TR0 = 1;

ET1 = 1;

TR1 = 1;

while (1)

{

Start = 1; //启动AD

Start = 0; //启动信号结束

while (EOC != 1)

;   //EOC转换结束为1

OE = 1; //打开ADC0808的输出使能

P0 = 0xff;

samp_data = P0; //采集

OE = 0;         //关闭ADC0808的输出使能

sample();       //处理采集结果

if (t >= 9)

{            //频率等于1s内的零点数除2，但是考虑到除2可能会产生余数，所以此处记录的0.5s的零点数，频率就直接等于0.5s的零点数

TR0 = 0; //关闭定时器T0中断，避免该步骤对采集精度的影响，因为此步骤是用于计算频率

t = 0;

tmpint = number;

number = 0;

n = 3; //前面输出字符串中已经先赋值了前三个字符，此处要从第四个字符开始赋值

d = 0;

a = 0;

b = 0;

c = 100;

while (c != 0)

{

tmpchar = (uchar)(tmpint / c);

tmpint = tmpint - (uint)tmpchar * c;

c /= 10;

if (tmpchar != 0) //输出计算得到的频率，此处tmpchar为显示的数据，为了避免输出多余的零在最终输出数据前面，所以引入了d用于标记有效数字

d = 1;

if (d != 0)

line_data[n++] = numchar[tmpchar];

}

line_data[n++] = 'H';

line_data[n++] = 'z';

line_data[n] = '\0'; //将字符串补充完整

showstring();

TR0 = 1; //打开定时器T0中断

}

}

}

3.实验过程：根据老师的提示编写数采集点的方法，然后通过Proteus仿真按照PDF画出相应的图，将程序调整，提高精度

4.实验结果：100Hz的时候

九、实验4.1

1.实验程序：

#include<reg52.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit bell=P3^1;    //用p3.1口控制bell

sbit led=P3^0;    //用P3^0来控制led

sbit key0=P3^2;   //控制报警的键

uchar count;

uchar i;

/*****************************************************

1ms延时程序

*****************************************************/

void delay(uchar count)

{uint x,y;

for(x=count;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

/*****************************************************

铃响，灯亮子程序

*****************************************************/

void show(uchar count)

{i=count;

for(;i!=0;i--)       //函数循环i次

{led=0;bell=0;          //灯亮，铃响

delay(500);        //延时0.5s

led=1;bell=1;          //灯灭，铃停

delay(500);             //延时0.5s

}

}

/*****************************************************

0中断子程序

*****************************************************/

void s_timer0() interrupt 0 using 0    //设置外部中断0

{EA=0;

if(count!=10)

count=count+1;         //小于10，每次触发计数加一

show(count);

delay(50);

if(count==10)                //若count为十则结束

count=0;

EA=1;

}

/*****************************************************

主程序

*****************************************************/

void main()

{EA=1;       //打开总中断允许开关

EX0=1;       //开外中断0允许开关

IT0=0;       //设置外中断0为电平触发方式

while(1);

}            //循环执行，等待

2.实现结果：

C语言编写C51单片机中断的时候，直接使用interrupt加上向量号进行编写就可以了

十、实验4.5

1.实验程序：

#include<reg51.h>

#include<stdio.h>

#include<absacc.h>  //使用其中定义的宏访问绝对地址

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define PA XBYTE[0x7FFC]  //指代外部数据存储器7FFCh的地址

#define COM XBYTE[0x7FFF] //由P0 P2口联合输出地址

sbit P30=P3^0;

sbit P31=P3^1;

uint temp,shi,ge,t;

uchar a;

void show(uint temp);

void delay();

void delays();

void init_8255();

void init_8255()

{

COM=0x80;  //c=out,a=out,b=out;

}

void delay()     //延时500ms子程序

{

uint i,j;

for(i=500;i>0;i--)

for(j=120;j>0;j--);

}

void delays()  //延时1S子程序

{

uint i,j;

for(i=1000;i>0;i--)

for(j=120;j>0;j--);

}

void main()

{

init_8255();

TMOD=0x01;   //设定工作模式为1

EA=1;        //开放中断

ET0=1;       //允许T0中断

TF0=0;       //定时器0溢出标志位

while(1)

{

a=0x26;  //变量a初值

for(temp=25;temp>19;temp--)   //绿灯倒计时25秒

{

a=a-1;

PA=0X69;           //东西绿灯亮

show(a);   //调用数码管显示子程序

delays();  //延时1s

}

a=0x1a;

for(temp=19;temp>9;temp--)

{

a=a-1;

PA=0x69;  //东西绿灯亮

show(a);

delays();

}

a=0x0a;

for(temp=9;temp>0;temp--)

{

a=a-1;

PA=0x69;

show(a);

delays();

}

for(t=5;t>0;t--)

{

a=0;

show(a);

PA=0xeb;  //东西绿灯灭

delay();

PA=0x69;  //东西绿灯亮

delay();

}

a=0x26;

for(temp=25;temp>19;temp--) //绿灯倒计时25s

{

a=a-1;

PA = 0x96;

show(a);

delays();

}

a=0x1a;

for(temp=19;temp>9;temp--)

{

a=a-1;

PA=0X96;

show(a);

delays();

}

a = 0x0a;

for(temp=9;temp>0;temp--)

{

a=a-1;

PA=0X96;

show(a);

delays();

}

for(t=5;t>0;t--);

{

a=  0;

show(a);

PA=0xbe;

delay();

PA=0x96;

delay();

}

}

}

void show(uint a)//显示子程序

{

SCON = 0X00;     //工作模式为0，13位定时器模式

SBUF = a;        //将变量a的值送给缓存寄存器

while(!TI)       //等待发送是否完成

TI=0;            //中断标志位清零

}

2.实验结果：

51 单片机利用可编程IO 扩展芯片8255 的使用方法

选择工作模式

确定好地址，就和内部IO是一样的

十一、实验4.9

1.实验程序：

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

#define LCD_Data P1

sbit LCD_RS = P0 ^ 3;

sbit LCD_WR = P0 ^ 2;

sbit LCD_EN = P0 ^ 1;

sbit PSB = P0 ^ 0;

uchar code name[] = "李禹申";

uchar code number[] = "201900120123";

uchar code a[] = "123";

/**********************************延时子程序**********************/

void delay_ms(uint xms)

{

uint j;

while (xms--)

for (j = 110; j > 0; j--);

}

void Write_Data(uchar dat)

{

LCD_EN = 0;

LCD_WR = 0; //选择写模式

LCD_RS = 1; //选择数据模式

//延时

delay_ms(1);

//将数据准备

LCD_Data = dat;

LCD_EN = 1;

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 0;  //表示开始写入数据,下降沿写入数据

delay_ms(2); //延时等待数据全部发送完成

}

//向12864中写入命令

void Write_Com(uchar com)

{

//首先我们设置片选信号

LCD_WR = 0; //选择写模式

LCD_RS = 0; //选择命令模式

//延时

delay_ms(1);

//将数据准备

LCD_Data = com;

LCD_EN = 1; //片选信号一般设置为0表示片选

_nop_();

_nop_();

LCD_EN = 0;  //表示开始写入数据,下降沿写入命令

delay_ms(2); //延时等待数命令全部发送完成

}

//对LCD12864进行初始化

void InitLCD()

{

PSB = 1; //并口方式

LCD_WR = 0;

LCD_EN = 0;

Write_Com(0x30); //设置为8位并行口，基本指令集动作

Write_Com(0x08); //整体显示关，游标关，游标位置关

Write_Com(0x01); //清除LCD的显示内容

Write_Com(0x06); //显示光标右移，DDRAM位地址加一，画面不移动

Write_Com(0x0c); //开显示，关光标

}

//汉字一行能显示8个，字符能显示16个

/*

第一行：0x80 -> 0x87

第二行：0x90 -> 0x97

第三行：0x88 -> 0x8f

第四行：0x98 -> 0x9f

*/

unsigned char pos[] = {0x80, 0x90, 0x88, 0x98};

void Display(uchar x, uchar y, uchar code *str)

{

uchar i;

//写入地址

Write_Com(pos[x] + y);

//写入数据

for (i = 0; str[i] != '\0'; i++)

Write_Data(str[i]);

}

int main(void)

{

//液晶初始化

InitLCD();

while (1)

{

Display(0, 0, name); //名字写在第一行

Display(1, 0, number); //学号写在第二行

Display(2, 0, a);

}

}

2.实验结果：

LED12864如何显示：

选择写模式，然后找到每一行的地址，将要显示的字符放入到相应的地址中，进行显示。